Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa

Žemdirbių kvartalo priemonių įgyvendinimo planas

Žemdirbių kvartale esančiuose 14 daugiabučių namų yra 256 butai (12 namų po        20 butų ir 2 namai po 8 butus), kvartale yra 2 visuomeniniai pastatai, 2 negyvenamieji pastatai ir          2 vieno–dviejų butų gyvenamieji namai. Kvartale gyvena 466 gyventojai. Žemdirbių kvartale iš     14 daugiabučių namų renovuoti / renovuojami 10 namų. 4 namai nėra renovuoti, iš jų 3 namuose modernizuoti šiluminiai punktai, pakeisti langai ir durys, o 1 namas nėra sulaukęs jokių energinį efektyvumą didinančių priemonių;

1 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Gyvenamųjų pastatų skaičius | Tame skaičiuje daugiabučių gyvenamųjų namų | Negyvenamųjų pastatų skaičius | Tame skaičiuje visuomeninės paskirties pastatų | Teritorijos naudojimo tikslinė paskirtis | Dominuojantis užstatymo tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žemdirbių kvartalas Velžio kaime | 16 | 14 | 4 | 2 | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | Gyvenamoji teritorija |

Dalis šiuose kvartaluose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų yra renovuoti, kiti – nerenovuoti. Analogiška situacija ir vertinant visuomeninių pastatų būklę kvartaluose;

2 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pava-dinimas | Daugiabučiai gyvenamieji namai |  |  | Visuomeninės paskirties pastatai |  |  | Plnuojama atnaujinti (moder-nizuoti) daugia-bučius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skaičius, iš jų: | Renovuoti / renovuojami | Nerenovuoti | skaičius, iš jų: | Renovuoti / renovuojami | Nereno-vuoti |  |
| 1. | Žemdirbių kvartalas Velžio kaime | 14 | 10 | 4 (3 namų modernizuoti šiluminiai punktai, pakeisti langai ir durys) | 2 | 1 | 1 |  |

Kvartalų energinis efektyvumas:

Žemdirbių kvartale per metus vidutiniškai sunaudojama apie 892,32 MWh šilumos energijos. Šilumos energijos tiekėjas – VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams nuo 2018 m. spalio 1 d. – 7,64 ct/KWh su 9% PVM;

3 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Šilumos tiekimo tinklų ilgis, metrais | Šilumos tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Naudotojų nuo visų kvartalo gyventojų skaičiaus, procentais | Energijos suvartojimas šildymui per metus, MWh |  | Plnuojama atnaujinti šilumos tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Žemdirbių kvartalas Velžio kaime | 733 | Nerekonstruoti | 466 | 90 | 926,11 | 858,53 |  |

Kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklai:

Žemdirbių kvartale per metus vidutiniškai sunaudojama apie 8,85 tūkst. m3 vandens. Vandens ir nuotekų inžinerinius tinklus aptarnauja VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Centralizuotai tiekiamo vandens kaina 2018 m. – 0,48 Eur/m3, nuotekų tvarkymo – 1,54 Eur/m3;

4 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Vandens tiekimo tinklų ilgis, metrais | Nuotekų tinklų ilgis, metrais | Inžinerinių tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Vandens suvartojimas per metus, tūkst. m3 |  | Planuojama atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Žemdirbių kvartalas Velžio kaime | 698 | 547 | Nerekonstruoti | 466 | 8,8 | 8,9 |  |

Teritorijos apšvietimo elektros tinklai kvartaluose:

Žemdirbių kvartale teritorijos apšvietimo elektros tinklai nerekonstruoti 30 ir daugiau metų. Teritorijai apšviesti naudojami šviestuvai su natrio halogeninėmis (3 vnt.), gyvsidabrio (6 vnt.) ir 250 w kaitrinėmis lempomis (9 vnt.). Elektros energijos teritorijos apšvietimui suvartojama apie 6 200 kWh per metus, tinklus aptarnauja VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Būtina keisti visą teritorijos apšvietimo sistemą (apie 1 400 m), tiesiant požeminius apšvietimo tinklo kabelius, įrengiant naujas atramas su LED šviestuvais, įdiegiant visiškai automatinį sistemos valdymą;

5 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Apšvietimo tinklų ilgis, metrais | Elektros inžinerinių tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Elektros energijos teritorijos apšvietimui suvartojimas per metus, kWh |  | Planuokama atnaujinti apšvietimo tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Žemdirbių kvartalas Velžio kaime | 1 400 | Nerekonstruoti, 30 metų ir senesni | 466 | 6 200 | 6 270 |  |

Kvartalų vidaus infrastruktūra:

Žemdirbių kvartalo teritorijoje paklota apie 1 300 m2 šaligatvių, įvažiavimų ir kiemų danga sudaro apie 11 000 m2, yra apie 2 500 m2 vaikų žaidimų, sporto aikštelių teritorijos. Želdiniai ir žolynai užima apie 4 500 m2 plotą. Teritorijos infrastruktūra nerekonstruota nuo statybos užbaigimo, buvo atliekami tik kosmetiniai pataisymai. Teritoriją aptarnauja VšĮ Velžio komunalinis ūkis, namų bendrijos. Būtina tvarkyti šaligatvius ir daugiabučių namų kiemų dangą, atnaujinti vaikų žaidimų, sporto, užimtumo aikšteles;

6 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Šaligatvių plotas, m2 | Įvažiavimų, kiemų su danga plotas, m2 | Įvažiavimų, kiemų be dangos plotas, m2 | Želdinių, žolynų plotas, m2 | Žaidimų aikštelių, laisvalaikio erdvių plotas, m2 | Teritorijos būklė | Planuojama atnaujinti vidaus infrastruktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žemdirbių kvartalas Velžio kaime | 1 300 | 11 000 | - | 4 500 | 2 500 | Nerekonst-ruota | Šaligatvius – Įvažiavimų, kiemų su danga – Įvažiavimų, kiemų be dangos – Želdinių, žolynų plotus – Žaidimų aikštelių, laisvalaikio erdvių plotus - |

1 priedas. Kvartalo schema

Žemdirbių kvartalas, Velžio k. Panevėžio r.

---------------------------------------------------------------------00000000000000000000000000000000________________________________